附件：

泉州市中医院清濛分院药品追溯码扫码仪响应报价表

供应商名称（加盖公章）：                              货币单位：人民币/元

| 序号 | 技术规格及要求 |  | 响应参数 （应大于或等于技术规格及要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器:CMOS(Global Shutter全局快门)； |  |  |
| 2 | 为保证药房长期使用稳定性，设备采用工业读码头硬件解码，非视觉相机通过平板等软件解码； |  |  |
| 3 | 分辨率:≥2440*2048； |  |  |
| 4 | 色彩:黑白； |  |  |
| 5 | 帧率:≥60fps； |  |  |
| 6 | 工业读码头处理器：主处理器≥8核心2.2G；协处理≥800MHz；工业读码头机器学习视觉处理器：≥6TOPS NPU； |  |  |
| 7 | 光源照明:≥8颗高亮白色 LED，带上下区域雾化光源； |  |  |
| 8 | 镜片:抗反光偏振滤光片； |  |  |
| 9 | 高度范围:0mm-26cm(10 mil Code128)；在0cm高度下，四周以及中间区域都可读10mil追溯码； |  |  |
| 10 | 自带底座大小:≤350×350mm（标准底盘），有效识读范围≥350×290mm； |  |  |
| 11 | 支持码制:一维/二维QR与DM追溯码、UDI码等。1D：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，ITF25，UPCA，UPCE，INDUSTRIAL25；2D：QR Code，Data Matrix； |  |  |
| 12 | 支持医药DM-GS1码4种输出格式规格； |  |  |
| 13 | 多码识读能力:支持多码识读，单次可识读条码≥60个。能快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，并且能智能去除重复药监码，识读高效稳定； |  |  |
| 14 | 触发模式:无光模式，常亮或者自感应模式，其中自感应模式采用定位码的方式实现自感应，不受其他进入的无码物品干扰； |  |  |
| 15 | 提示方式:指示灯、喇叭、语音播报数量，结算音，音量有四挡机械开关可调；音量大小任意可定义； |  |  |
| 16 | 按键:开机/关机按键、音量调节按钮； |  |  |
| 17 | 通讯接口:USB，支持USB KBW,USB虚拟串口；RS232；以太网接口； |  |  |
| 18 | 支架总高度：≥540mm；可有效避免药盒之间的遮挡； |  |  |
| 19 | 支持网页调试，无需安装调试工具； |  |  |
| 20 | 中文输入法下，各类标点符号可仍然为英文； |  |  |
| 21 | 能够定义处方码的位数，并针对处方码能提供与追溯码不同的数据格式；针对处方码能提供与追溯码不同的播报音； |  |  |
| 22 | 支持双通道正常工作与网络监控调试并行，不影响发药工作； |  |  |
| 23 | 可进行读码校验等级配置，确保无误码； |  |  |
| 24 | 支持操作系统:Windows系统、linux系统、MAC、安卓、国产化系统； |  |  |
| 25 | 具有CMA或CNAS出具的核心读码组件的IP67等级以及整机安规认证证书。 |  |  |
| 报价 |  | 元/台，共2台，合计： 元 |  |